APOLLO

Каждая из кнопок может выполнять разные функции в зависимости от производимых операций 

Кнопка чтения:

- Чтение сообщений;

- Подсветка;

- Включение пейджера;

- активация функций.

Кнопка выбора:

- Движение курсора;

- Просмотр сообщений по кругу.

Кнопка функций:

- вызов на дисплей функций меню;

- ввод и изменение данных;

- подтверждение выбранной функции.

2. Характеристики и функции

- 2-строчный многоязычный пейджер с подсветкой экрана;

- на экране содержится 42 знака;

- память:

- оперативная - 16 сообщений ;

- резервная - 10 сообщений;

- записная книжка - 10 сообщений;

- почтовый ящик - 10 сообщений;

- общий объем памяти 8150 знаков;

- максимальная длина сообщений - 500 знаков;

- высвечивание времени и даты на экране;

- формат времени 12/24 часа;

- отметка времени приема сообщений;

- индикация продолженных сообщений;

- индикация повторных сообщений;

- защита сообщений от удаления;

- удаление одного или всех сообщений;

- сигналы напоминания;

- индикация сообщений в резервной памяти;

- автоматическое сохранение сообщений в резервной памяти;

- индикация выхода из зоны приема;

- 5 независимых будильников;

- сигналы вызова:

- 4 тональных;

- 8 мелодий;

- вибрация;

- режим "ночь" (без сигналов);

- сигнал о приеме сообщений в почтовый ящик;

- сохранение сообщений в выключенном состоянии и при замене батарейки;

- привлекательный и сверхминиатюрный стиль;

- вес всего 45 грамм с батарейкой;

- сверхнизкое потребление энергии;

3. Дисплей

4. Прием и чтение сообщений

Когда прибор принимает сообщения, то звучит установленный сигнал вызова и мигает символ приема нового сообщения. Если при приеме нового сообщения ни одна из кнопок не нажата, то прибор каждые 2 минуты издает сигнал напоминания (за исключением режима "Ночь").

- Мигание символа "выбранное сообщение" означает, что это сообщение не прочитано. Если их несколько, то кнопкой "Выбор" выбрать сообщение для чтения.

- Нажмите кнопку "Чтение", чтобы на дисплее появился текст или 1-ая страница сообщения.

- Если сообщение длинное, то нажимайте кнопку "Чтение" до появления последней страницы.

- Нажмите кнопку "Выбор", чтобы выбрать следующее сообщение.

- Если установлен режим автопросмотра, Ваш прибор перелистывает сообщения страница за страницей автоматически.

- После чтения сообщения, если не нажата ни одна из кнопок, экран гаснет и прибор переходит в ждущий режим.

5. Защита соообщений от удалений

- Нажимая кнопку "Чтение" и затем "Выбор", следует выбрать сообщение, которое надо защитить.

- Нажмите кнопку "Функции" и затем нажимайте "Выбор" для выбора меню "Защита сообщений".

- Нажмите кнопку "Чтение" для подтверждения. Символ "замок" появится на дисплее. Он показывает статус этого сообщения в памяти пейджера.

6. Снятие защиты

- Нажимая кнопку "Чтение" и затем "Выбор", следует выбрать сообщение, которое надо разблокировать.

- Нажмите кнопку "Функции" и затем "Выбор" для выбора в меню пункта "Разблокировка сообщения".

- Нажмите еще раз кнопку "Функции" для подтверждения снятия защиты.

7. Удаление соообщений

- Кнопками "Чтение" и "Выбор" выберите сообщение, которое вы хотите удалить.

- Нажмите кнопку "Функции" и затем "Выбор" до активации пункта меню "Удалить". Нажмите снова кнопку "Функции" для подтверждения.

- Когда появится надпись "Удалить?", нажмите кнопку "Выбор" для удаления сообщения.

8. Удаление всех соообщений

При выполнении этой операции удаляются только незащищенные и прочитанные сообщения.

- Нажмите кнопку "Функции" и затем "Выбор" до появления пункта меню "Удалить все". Нажмите снова кнопку "Функции" для подтверждения.

- Когда на дисплее появится надпись "Удалить все?", нажмите еще раз кнопку "Выбор" и все сообщения, кроме указанных выше, будут удалены.

9. Перенос сообщений в записную книжку

- Нажимая кнопку "Выбор" подведите курсор к сообщению, которое Вы хотите запомнить.

- Нажмите кнопку "Функции" и затем "Выбор" до появления надписи "Перенос в память".

- Нажмите снова кнопку "Функции" и сообщение автоматически будет перенесено в Вашу записную книжку.

Эту функцию можно использовать для создания небольшого телефонного справочника.

10. Выбор сигнала вызова

- Нажмите кнопку "Функции" и затем "Выбор" до появления режима "выбор сигнала".

- Нажмите кнопку "Функции" для подтверждения.

- Нажимая кнопку "Функции" можно выбрать любой сигнал из имеющихся: тональный/мелодия/вибрация/"ночь".

- Нажимая "Выбор" можно выбрать один из 4-х тональных сигналов или 8 мелодий.

- Нажмите кнопку "Чтение" для окончательного подтверждения выбора.

В режиме "ночь" прибор принимает сообщения, но не издает никаких сигналов. Этот прием молчания лучше всего использовать во время отдыха. При этом сохраняется ресурс батарейки. Если во время отдыха пришли сообщения , то на экране будет мигать индикатор "почтовое сообщение" и Вы всегда сможете их прочитать. 
Вибросигнал удобен при деловой встрече (интимный вызов) или в местах с высоким уровнем шума. 



11. Выключение пейджера

- Нажмите кнопку "Функции" и затем "Выбор" до появления режима "выключить пейджер".

- Нажмите еще раз кнопку "Функции": появится надпись "выключить пейджер?".

- Нажмите кнопку "Выбор" для выключения. Экран погаснет.

Чтобы включить пейджер следует нажать кнопку "Чтение". 



12. Установка будильника 
Ваш прибор имеет 5 ежедневных будильников.

- Нажмите кнопку "Функции" и затем "Выбор" для выбора режима "установка будильника".

- Нажмите кнопку "Функции" для подтверждения.

- Нажимая кнопку "Выбор" и затем "Функции" можно установить номер будильника, часы и минуты.

Нажмите кнопку "Выбор" для ввода выбранных значений в память. На экране появится символ колокольчика.