www.pagerminsk.narod.ru

BUMERANG

ЧТЕНИЕ

ВПРАВО

ВЛЕВО

ВЫБОР

Используя кнопку ВЫБОР вы можете:

Войдя в меню установить текущие время и дату, включить виброрежим, установить будильник, установить контрастность, выключить пейджер.

Получить список инфоканалов

## Чтение личных сообщений

Нажимая кнопку ЧТЕНИЕ вы можете просмотреть полученные сообщения, при этом полученное последним сообщение будет представленно для прочтения первым.

Переключиться между сообщениями Вы можете с помощью кнопок ЛЕВО и ПРАВО.

Если сообщение не помещается в четыре строки экрана пролистать его можно нажав кнопку ЧТЕНИЕ.

## Защита или удаление личных сообщений.

Личные сообщения Вы можете удалить для очистки памяти или защитить, чтобы избежать случайного стирания.

Используя кнопки ЧТЕНИЕ/ЛЕВО/ПРАВО выберите сообщение, которое Вы хотите удалить или защитить и нажмите кнопку ВЫБОР. В нижней строке появиться графическое меню, которое предложит

защитить сообщение,

удалить сообщение,

удалить все прочитанные, но не защищенные сообщения.

Кнопками ЛЕВО/ПРАВО сделайте выбор необходимого действия и подтвердите его нажав кнопку ЧТЕНИЕ.

Если необходимо удалить защищенное сообщение – необходимо предварительно снять защиту:

Используя кнопки ЧТЕНИЕ/ЛЕВО/ПРАВО выберите сообщение, с которого необходимо снять защиту. Нажмите кнопку ВЫБОР. Нажмите кнопку ЧТЕНИЕ. Защита снята и сообщение можно удалить обычным путем.

## Чтение сообщений в темноте

Чтобы прочесть сообщения в темноте необходимо включить подсветку. Подсветка включается нажатием и удержанием кнопки ВЫБОР в течении двух секунд. Подсветка выключается нажатием и удержанием кнопки ВЫБОР в течении двух секунд, или приблизительно через одну минуту после включения.

## Чтение групповых сообщений

Нажмите кнопку ВЫБОР. Используя кнопки ЛЕВО/ПРАВО выберите итересующую Вас тему. Нажмите кнопку ЧТЕНИЕ. Пролистывание сообщения -- кнопкой ЧТЕНИЕ, переход между групповыми сообщениями кнопками -- ЛЕВО/ПРАВО. Удалить или защитить групповое сообщение нельзя.

## Настройка пейджера

Нажать кнопку ВЫБОР до тех пор, пока в нижней строке не появиться меню настроек.

### Установка даты и время

Кнопкой ЧТЕНИЕ выбрать режим

Кнопками ЛЕВО/ПРАВО установить текущий час, нажать кнопку ЧТЕНИЕ

Кнопками ЛЕВО/ПРАВО установить текущую минуту, нажать кнопку ЧТЕНИЕ

Кнопками ЛЕВО/ПРАВО установить вид представления времени, нажать кнопку ЧТЕНИЕ

Кнопками ЛЕВО/ПРАВО установить текущий день, нажать кнопку ЧТЕНИЕ

Кнопками ЛЕВО/ПРАВО установить текущий месяц, нажать кнопку ЧТЕНИЕ

Кнопками ЛЕВО/ПРАВО установить текущий год, нажать кнопку ЧТЕНИЕ

### Установка виброрежима

Кнопкой ЧТЕНИЕ выбрать режим

Пейджер переключается в виброрежим и несколько секунд вибрирует.

### Установка будильника

Кнопкой ЧТЕНИЕ выбрать режим

Кнопками ЛЕВО/ПРАВО включить будильник, нажать кнопку ЧТЕНИЕ

Кнопками ЛЕВО/ПРАВО установить час срабатывания будильника, нажать кнопку ЧТЕНИЕ

Кнопками ЛЕВО/ПРАВО установить минуту срабатывания будильника, нажать кнопку ЧТЕНИЕ

Кнопками ЛЕВО/ПРАВО установить вид представления времени, нажать кнопку ЧТЕНИЕ

### Установка контрастности изображения

Кнопкой ЧТЕНИЕ выбрать режим

Кнопками ЛЕВО/ПРАВО установить необходимую контрастность изображения, нажать кнопку ЧТЕНИЕ

### Выключение пейджера

Кнопкой ЧТЕНИЕ выбрать режим

### Включение пейджера

Нажать и держать в течении 2-х чекунд кнопку ЧТЕНИЕ

### Использование батареек

Внимание!!!

Пейджер BUMERANG разработан для работы от батареек Alkaline типа ААА.

!	Не используйте батарейки другого типа!