Пейджер  PHILIPS   PRG 2310

Основные характеристики

Язык принимаемых сообщений:

-русский

-английский

Емкость памяти сообщений:

-личные сообщения - 90

-записная книжка - 50

-информационные сообщения -48

Длина сообщения, знаков:

-нормальная - 120

-максимальная - 1000

Интернациональный алфавит:

Пейджер способен записывать в каталоге сообщения на русском и английском языках.

Автоматическая подсветка экрана.

Сигналы вызова: акустический, световой и вибрационный.

Часы и календарь.

Четыре будильника.

Авто таймер.

Батарейки: Две щелочные батарейки ААА или никель-кадмиевые аккумуляторы. Время работы батареек - до 12 недель.

Размеры, мм: 86*59*20 (без поясного зажима)

Масса: 110 г. (вместе с батарейками)

Условия эксплуатации: -10...+55 град. С

Введение

Вы приобрели пейджер PRG-2310 фирмы  PHILIPS.

Если в пейджер вставлены батарейки, то он включен. Выключателя у пейджера нет. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и настройте пейджер на режим, который отвечает Вашим личным пожеланиям.

Пейджер управляется четырьмя кнопками перемещения курсора ( “ v ”    “ ^ ”    “ > “    “ < “ ) и клавишей “Сообщение” (“Ввод”).

Нажатием любой кнопки вызовите на дисплей экран выбора зон.

Режимы сигналов

На экране внизу справа три символа обозначают три возможных режима сигналов (сверху вниз):

Звуковой режим -  приход сообщения отмечается сигнальными гудками и загоранием красной лампочки продолжительностью до 16 секунд.

Состояние покоя - Сообщения пейджер не принимает, но часы, будильник, память сообщений и записная книжка могут быть использованы.

Беззвучный режим - приход сообщения отмечается загоранием красной лампочки и вибратором  ( если он включен - см. “Установка сигналов”).

Для того, чтобы выбрать один из этих режимов сделайте следующее:

Включите дисплей (если он погас), для этого нажмите любую кнопку.

Выбор: используя кнопки “^”  и “ v “  выберите нужный режим. Подтверждение выбранного режима будет дано пейджером. Чтобы выбрать режим “состояние покоя”, следует после перемещения курсора, когда на экране появится знак выбора (  V или  X ), сразу нажать клавишу “сообщение”.

Получение сообщений

В звуковом и беззвучном режимах Ваш пейджер готов принимать сообщения. Как только сообщение приходит, оно сразу отмечается сигналом в выбранном режиме.  Для того ,чтобы прочитать сообщение сделайте следующее.

Отключите сигнализацию:   Нажмите любую кнопку.

Прочитайте сообщение:   Нажмите кнопку “сообщение” для появления сообщения на экране.

Вы сможете прочитать последнее сообщение. Каждое следующее нажатие будет вызывать более раннее сообщение.

Память пейджера:   пейджер может запомнить до 99 сообщений (каждое до 120 знаков), которые хранятся в порядке поступления. Если сообщение содержит больше знаков (до 1000), оно может храниться в памяти, но при этом количество сохраняемых сообщений уменьшается.

Дисплей:   Пейджер автоматически очищает экран, если в течении 30 секунд ни одна кнопка не была нажата. Для восстановления на дисплее экрана выбора зон  нажмите любую кнопку.

Что бы ни находилось на дисплее, всегда можно выйти в экран выбора зон, нажав одновременно две кнопки  “ < “  и  “ > “.

Выбор  функций по зонам.

Зоны на экране обозначены следующими символами:  “конверт” - для личных сообщений, “часы” - для настройки пейджера (статус) “карточка” - каталог, записная книжка. Зона выбирается кнопками “ < “ и “ > “ с последующим нажатием клавиши “сообщение”

Зона личных сообщений

Получение и чтение сообщений

Когда приходит сообщение, пейджер сообщает об этом сигналом, на экране появляется символ сообщения (конверт) и  этот символ остается на экране, как напоминание о том, что есть непрочитанное сообщение. Для того, чтобы прочитать сообщение, следует:

Отменить сигнал: любая кнопка.

Прочитать сообщение: клавиша “сообщение”.

Если номер сообщения больше единицы, это значит в памяти есть другие сообщения.

Прием нескольких сообщений.

Если в момент прихода сообщения сигнал уже работает , то сообщения автоматически "встают в очередь", а сигнализация сообщает о них в порядке поступления.

Память сообщений.

Каждое новое сообщение автоматически отправляется в память и получает свой номер в порядке возрастания. Когда большая часть памяти сообщений уже использована, на экране появится символическое изображение объема памяти, напоминая, что желательно стереть какие-либо ненужные сообщения.

Если Вы не удалите никаких сообщений и память будет заполнена, то пейджер удалит самое “старое”  сообщение и запомнит пришедшее.

Повторный просмотр сообщений в памяти.

Сообщения доступны к просмотру в любое время, даже если пейджер находится в режиме покоя.  Последнее сообщение имеет наибольший номер и поэтому показывается первым.

Для того, чтобы задействовать память сообщений сделайте следующее:

Войдите в зону “личные сообщения”    Для этого кнопками “ > “  или “ < “ Переместите курсор на экране выбора зон под символ “конверт” и нажмите кнопку “сообщение”.

Чтение более ранних сообщений:   Нажимайте кнопку “сообщение” или кнопку “ > “. Нажимайте кнопку “ < “ , чтобы просматривать сообщения в обратном порядке.

Символ двух стрелок показывает, что в памяти есть другие сообщения.

Длинное сообщение.

Если сообщение не умещается на экране, то внизу справа появляется  символ “. . .” (многоточие) .

Для чтения оставшейся части сообщения   нажмите  кнопку   “сообщение” или  кнопку “ v “ пока не появится знак конца сообщения. (черный квадратик)

Выход:   Нажмите кнопку “ ^ ” для выхода в экран выбора зон.

Функции управления в зоне “Личные сообщения”.

Когда сообщение находится на дисплее, кнопкой “v” можно выбирать функции меню:   Удалить,  Защита, Сохран., Регистр.

Удаление сообщения.

Для того, чтобы удалить ненужное сообщение сделайте следующее:

Кнопкой “сообщение” вызовите текст на экран, а затем, с помощью кнопки  “ v ”  выберите курсором “Удалить”. Нажмите кнопку “сообщение” чтобы

вызвать на экран знак выбора ( V или X).Нажмите  кнопку “сообщение” и не отпускайте  примерно секунду, пока высвечен знак выбора, чтобы подтвердить  удаление. Удаляемое сообщение исчезнет и на экране появится предыдущее сообщение.

Если вы решили отменить удаление отметьте курсором  в знаке выбора символ “Х” (отмена) и нажмите кнопку “сообщение”.

Если сообщение было ранее защищено, то прозвучит сигнал и появится сообщение "Ошибка"

Выход:   Нажмите кнопку “ ^”  для возвращения в основное меню.

Защита и снятие защиты сообщений.

Используйте эту функцию для предотвращения удаления важных  сообщений.   Для защиты сообщения (максимум 30) сделайте следующее:

Выбор функции защиты: Вызовите нужный Вам текст на экран, кнопкой “ v “ вызовите меню, кнопкой “ > “ выберите функцию “Защита”. Используя кнопку “сообщение” поставьте защиту, которая будет представлена на экране символом “замок” в начале текста. Повторным нажатием кнопки “сообщение” защита снимается (символ “замок” исчезает).

Выход:    Для выхода в основное меню используйте кнопку “ ^ “.

Если вы превысили максимальное количество защищенных сообщений, то прозвучит сигнал и появится сообщение "Ошибка".

Хранение сообщений.

Данная функция позволяет переносить личные сообщения в записную книжку в алфавитном порядке, где их можно редактировать. Для этого вызовите на экран текст, так, чтобы был виден его конец. Затем кнопкой “ v “ вызовите меню, кнопкой “ > “ выберите функцию “Сохран.” и нажмите кнопку “сообщение”. На экране появится алфавит записной книжки.

Используйте кнопки “ > “ , “ < “ , “ ^ ” , “ v “  для выбора нужной буквы, обозначающей страницу записной книжки.

Хранение: Нажмите кнопку “сообщение” для перемещения текста в выбранное хранилище.

Отмена:  Если вы не хотите сохранять сообщение, то используя кнопку “ v “ подведите курсор под символ “Х” и нажмите кнопку “сообщение” для подтверждения возвращения в основное меню.

Перемещенные сообщения удаляются из основной памяти если они не защищены.

Если записная книжка переполнена, прозвучит сигнал и появится сообщение "Ошибка".

Теперь перемещенное сообщение будет показано на экране под выбранной буквой. Пейджер автоматически переходит в режим записной книжки, а в верхней части дисплея появляется соответствующий символ “карточка” и есть возможность редактировать сообщение.

Выход: нажав кнопку “ ^ “ можно вернуться в экран выбора зон.

Параметры сообщения. (регистр)

Перечень параметров сообщения включает в себя  дополнительную информацию: время, дату и день недели получения сообщения, его номер и специальную информацию, устанавливаемую конкретной пейджинговой компанией.

Выбор функции: кнопкой “ v “ вызовите меню в нижней части экрана  с текстом сообщения, кнопкой “ v “ выберите функцию “Регистр”.

Чтение списка: Нажмите клавишу “сообщение” для чтения  параметров.

Выход:  Нажмите клавишу “сообщение” для выхода в предыдущее меню.

Зона Настройки (Статус).

В данной зоне производится настройка следующих функций пейджера:   будильник, режимы сигнализации, часы и таймер.

Установка будильника(1-4)

Нажав любую кнопку, вызовите на дисплей экран выбора зон. Поставьте кнопкой “ > “ курсор под символ “часы” и нажмите клавишу “сообщение”, чтобы появился список будильников. Пейджер имеет четыре отдельных будильника.

Будильник может быть включен в режим единичного срабатывания (символ - “один колокол”) или на ежедневный повтор (символ - “цепочка колоколов”). Поставьте курсор в нужном  месте списка будильников и установите нужные значения кнопкой “сообщение”.

Имейте в виду: если установлен день недели, например “Вт-Вт”, то будильник будет сигналить только по вторникам. Если, например, установить “Пн-Вс”, то сигнал будет звучать каждый день. Символ “ V “ означает “Будильник включен” , символ “ Х ” означает “Будильник выключен”

Звук будильника отличается от звука сигнализации пейджера. Нажмите любую клавишу, чтобы  выключить звук.

Установка сигналов пейджера и контрастности дисплея.

Для установки режима сигналов, выключения сигналов и для регулировки контрастности дисплея следует: установить курсор под символ “часы”, нажать кнопку “сообщение” и, после появления списка будильников, нажать кнопку “ <“

три раза. Появится экран “Пейдж” (см. рис). Выбор сигналов производится перемещением курсора под нужный символ (кроме символов - этикеток, расположенных в первом столбце).

Можно включить одновременно и звуковой, и вибрационный, и световой сигналы, но такой режим заметно сократит срок службы батареек.

Если выбран сигнал “Disp” (только), то каждое новое сообщение будет появляться прямо на экране без всяких других сигналов (символ “Disp” при этом появится на экране выбора зон в нижней части). Используя кнопку “сообщение” можно включить ( V ) или выключить ( Х ) сигнал.

Чтобы увеличить или уменьшить контрастность изображения на дисплее, необходимо поместить курсор под стрелку “вверх” или “вниз” и, удерживая нажатой кнопку “сообщение”, выбрать желаемую контрастность.

Авто таймер.

Функция Авто таймер позволяет экономить батарейки, обеспечивая автоматическое переключение пейджера с одного выбранного сигнала о приходе сообщения на другой. Например, вначале и после окончания рабочего дня. В нужное время может быть включен специальный режим без сигнала (“Mem”). Этот режим позволяет пейджеру получать сообщения всю ночь, не беспокоя Вас, и Вы сможете ознакомиться с ними утром.

Для установки сделайте следующее:

На экране выбора зон поставьте курсор под символ “часы”.

Нажмите кнопку “сообщение”, чтобы появилось меню будильника. Дважды нажмите кнопку “ < “, чтобы войти в меню “Авто” таймера.

Выбор:   Поставьте курсор под любым  символом и замените его на желаемый, нажимая кнопку “сообщение”. Установите режим сигналов, день недели и нужное время следует включить -( V ) или выключить -( Х )режим.

Установка функции “Mem”.

Эта функция может быть включена только через меню “Авто” таймера.

В этом режиме сообщения поступают в память без сигналов. Пейджер не будет Вас беспокоить. На экране будет изображен символ  непрочитанных сообщений “конверт”.

Если хотя бы один из четырех режимов таймера включен, то на экране выбора зон появится символ “Auto”.

Выход:  Для выхода в экран выбора зон используйте кнопку  “ ^ “.

Функции часов ( Установка времени и даты).

Пейджер имеет 12 и 24 часовой форматы часов. Для установки формата часов, даты и времени сделайте следующее:

Клавишей “сообщение” вызовите меню будильника (см выше). Кнопкой “ < “войдите в меню часов.

Выбор:  Поставьте курсор под знаки времени, даты и формата часов.

Установка:   Используйте клавишу “сообщение” для установки формата часов, времени и даты.

После установки даты, день недели появится автоматически.

Каталог (Записная книжка).

Записная книжка позволяет хранить до 50 текстов в алфавитном порядке, каждый длиной до 120 символов.  Сообщения большего размера могут храниться  только в ущерб общему  возможному количеству сообщений.  Сообщения могут создаваться, удаляться и редактироваться. Сообщения, хранимые в этом режиме, автоматически защищены от случайного стирания.

В записной книжке могут храниться любые сообщения или тексты, что в дальнейшем позволяет создать свою базу данных.

Выбор функции “Каталог” (Записная книжка)

Вызвав экран выбора зон, нажмите кнопку “ > “ , чтобы выбрать символ “карточка” каталога.

Нажмите клавишу “сообщение”. Используйте кнопки “ < “ и “ > “ для выбора нужной страницы каталога (т.е. нужной буквы записной книжки).

Выбор текста:  Для чтения первой записи, содержащейся в выбранной странице, нажмите клавишу “сообщение”.

Используйте кнопку “ V “ и “ ^ “ курсора для чтения длинного текста, занимающего более одного экрана.

Просматривайте записи, нажимая клавишу “сообщение” Для возвращения из первого хранимого сообщения в последнее поступившее нажмите клавишу “сообщение”.

Функции управления в зоне “каталог”.

Пока сообщение находится на экране, кнопкой “ v “  можно вызвать меню.  Можно выбрать следующие функции:

Редактирование записи.

Для редактирования записи сделайте следующее:

нажимайте клавишу “сообщение”, пока не появится нужный текст. Кнопкой “ v “ войдите в меню.

Выбор функции редактирование (“Редакт”):  Нажмите клавишу “сообщение” для начала редактирования. На экране появится редакционное окно, представляющее  собой клавиатуру, которая позволяет модифицировать текст.

Пользование клавиатурой.

Кнопками перемещения курсора выбирайте на клавиатуре необходимую букву или значок. Курсор должен находиться под выбранным символом.

Печать:   Клавишей “сообщение” печатайте выбранный в редакционном окне знак на нужном месте текста, обозначенном большим мигающим курсором в тексте.

Этот курсор можно перемещать. Для этого подчеркивающий курсор в клавиатуре поместите под стрелку, обозначающую нужное направление перемещения большого курсора в тексте.

Нажимайте клавишу “сообщение” до тех пор, пока большой курсор в тексте займет требуемое место. Запускайте редакционные функции (т.е. уничтожить букву, выбрать абзац или записать текст) или выбирайте на клавиатуре нужный знак и нажимайте клавишу “сообщение”.

Запись в память измененных текстов:   Используя кнопки курсоров выберите символ  функции “Запись” в правом нижнем углу клавиатуры. Клавишей “сообщение” вызовите меню выбора ( V или X ).

Еще раз нажмите клавишу “сообщение” для подтверждения ( V ). После этого появится основное меню. Для отмены выберите функцию  ( X )  в  меню выбора.

Для возвращения в исходный текст записи ( без внесения изменений ) нажмите “ < “ и “ > “ кнопки одновременно и вызывайте исходный текст (см. “Выбор текста”).

Если дисплей выключится (после 2 минут от последнего нажатия на кнопку), все проведенные изменения будут  автоматически введены в память.

Создание текста.

Данная функция позволяет создавать и хранить новую запись. Чтобы создать новый текст, сделайте следующее:

Выберите нужную страницу каталога кнопками “ > “ и “ < “. Нажмите кнопку “ v “ - вызовите меню. В меню кнопкой “ > “ выберите функцию “Создать”.

Нажмите клавишу “сообщение”. На чистом текстовом окне появится номер текста и редакционное окно с клавиатурой.

Работа с клавиатурой описана выше.

Удаление текста.

Процедура аналогична удалению личных сообщений.

Использование будильника в режиме записной книжки.

В этом режиме пейджер напомнит Вам сигналом о намеченных планах или договоренностях.

Выбор функции будильника

Найдите нужную запись, кнопкой “ v “ вызовите меню, курсором выберите функцию “будильник”. 	Нажмите клавишу “сообщение” и на экране появится    меню будильника и знак выбора ( V или X).

Установка будильника

Используя кнопки курсора выберите время и дату, клавишей “сообщение” установите нужные цифры.

Чтобы включить будильник, следует установить курсор под символ “ V “ знака выбора и нажать клавишу “сообщение”, подтвердив выбранные параметры. Рядом с номером текста появится символ будильника, а в нижней части экрана выбора зон появится символ установленного будильника (колокол).

Выключение будильника:

Нажмите кнопку  “ v “, а затем кнопку “ > “     для выбора функции отмены ( X  ).Нажмите на клавишу “сообщение”.  Исчезнет символ будильника и на дисплее появится  меню.  Исчезнет также и символ установленного будильника с экрана выбора зон.

В режиме каталога (записной книжки) можно использовать только два будильника. Если они поставлены на одно и то же время, сигнал  второго будильника будет задержан на одну минуту. Любая попытка поставить третий будильник  повлечет за собой сообщение "Ошибка".

Выход:   нажмите кнопку “ ^ ”  для возвращения в экран выбора зон.

ЗОНА  СПЕЦИАЛЬНЫХ  СООБЩЕНИЙ.

Данная функция позволяет Вам получать  разнообразную информацию: результаты торгов на валютной бирже, прогноз погоды, сведения о пробках на дорогах и пр.  Эта информация обычно посылается сразу группе пользователей.

Область специальных сообщений может принять до 16 видов сообщений . Она позволяет хранить их, регистрируя в “журнале” сообщений.

Информация, получаемая в этот раздел, высвечивается под символами, в качестве которых используются буквы алфавита. Каждому виду сообщений соответствует своя буква.

Чтение специальных сообщений:  Вызовите экран выбора зон и кнопкой “ > “ подведите курсор под букву, обозначающую нужный вид сообщений. Нажмите клавишу “сообщение”.

Под каждой буквой может храниться до трех сообщений данного вида.

Чтение сообщения

Нажмите клавишу “сообщение” для просмотра каждого сообщения в порядке их хранения.

Установка сигнализации.

Данная функция позволяет Вам включить или выключить сигнал при получении специальных сообщений. Чтобы включить или выключить сигнал нужно кнопкой “сообщение” вызвать нужный вид сообщений и кнопкой “ v “ вызвать на экран меню, затем выбрать курсором “сигнал”, нажать кнопку “сообщение”. В появившемся окне “сигнал”  выбрать ( “ V “ или “ X “ ) для включения или выключения сигнала.

Выход: Нажмите кнопку “ ^ ”  для выхода в экран выбора зон.

Хранение: Используйте данную функцию для хранения в режиме записной книжки. Процедура аналогична хранению личных сообщений.

Журнал: регистрирует время, дату получения. Способы управления аналогичны этой функции в зоне личных сообщений.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ.

Ошибки при приеме сообщения.

Если вы находитесь вне зоны приема  или около источника радиопомех , то сообщение может прийти с ошибками. При этом, если сообщение получено, но оно  “испорчено”, то буквы появятся,  перемежаясь с тире.

Если только часть сообщения принята правильно, то сообщение в конце будет помечено  специальным символом “мигающий квадрат”.

Если вызов принят, но сообщение безнадежно испорчено, то на экране появится  надпись “Тональный вызов”.

Подсветка экрана.

-  Автоматическая подсветка

В условиях плохой освещенности, дисплей подсвечивается автоматически при нажатии любой кнопки. Подсветка включается  на короткий промежуток времени.

-  Ручная подсветка

Нажмите и держите нажатой кнопку “сообщение” в течении двух секунд. Выключить подсветку можно, нажав одновременно кнопки “ < “ и “ > “.

Сообщение о свободной емкости памяти.

На экране выбора зон появится символическое изображение использованной памяти, если она приближается к  пределу.

Некоторые возможности  пейджинговой сети

Отложенные сообщения.

Сообщения на пейджер посылаются немедленно, но Вы можете назвать оператору дату и время отправления сообщения.

Вы можете сами себе отправить сообщение и использовать пейджер, как электронного секретаря.

* Вас разбудят утром

* Вы не забудете поздравить друзей с днем рождения.

* Вам напомнят о важной встрече, совещании или о необходимости позвонить по телефону в назначенное время.

Сообщение с подтверждением.

Особо важные сообщения могут быть посланы Вам “с подтверждением”. Дополнительно к основному сообщению с интервалом в 10 минут пейджинговая сеть пошлет еще четыре копии сообщения. Чтобы отказаться от дополнительных сообщений Вам необходимо позвонить оператору и сообщить о получении сообщения.

Периодические сообщения.

Один раз продиктовав оператору сообщение, Вы будете получать его в назначенное время:

* в определенный день недели

* в рабочие дни недели

* каждый день недели

Групповой вызов.

Данная функция позволяет группе пользователей  получить одно и то же сообщение в одно и то же время.

Повторный сигнал.(каждые 30 секунд)

Данная функция напоминает о непрочитанном сообщении и предполагает только Звуковой режим.

Индикация нахождения вне радиуса действия.

Сигнальный огонек загорается каждые 10 секунд и на дисплее появляется символ “зачеркнутая антенна”. Это говорит о том, что Ваша пейджинговая служба не может с вами связаться , или что Вы вне радиуса действия и не принимаете сообщения.

Отсутствие последовательности.

Символ “ S “ появится на экране, если сообщение получено, но потеряно предыдущее.

БАТАРЕЙКИ.

Предупреждение о подсадке батареек.

На дисплее появляется символ “батарейки” и звучит звуковой сигнал.

Сообщения и параметры часов не теряются при замене батареек или при их подсадке, но время на часах может нуждаться в коррекции.

Используйте две алкалиновых батарейки типа ААА. Также можно пользоваться аккумуляторами.

При замене батареек, во избежании стирания информации из памяти пейджера нельзя нажимать кнопки.

Чтобы установить батарейки необходимо снять поясной зажим с задней стенки пейджера. Для этого оттяните замок зажима (находится под его осью) от задней стенки. Затем сдвиньте замок крышки направлении, указанном на нем стрелкой из точек и удалите крышку батарейного отсека. Старые батарейки замените новыми, строго соблюдая полярность. Установите в обратном порядке крышку батарейного отсека, затем заприте замок крышки установите поясной зажим.

При замене батареек автоматически включается звуковой режим сигнализации. Подтверждением правильности установки батареек и готовности пейджера к работе является кратковременное затемнение дисплея и звуковой сигнал.

Внимание! Если Вы не замените батарейки через 24 часа после появления символа “батарейка”, то вся хранимая информация и настройки пейджера могут уничтожиться.

Помните: Вы можете продлить срок службы батареек, используя режим “Mem” и “Авто таймер”.

Используйте для сохранности пейджера специальную цепочку. Она может быть закреплена либо на специальном кольце, Либо в отверстии на выступающей части оси поясного зажима, если он установлен.